附件1

| 序号 | 物资名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统 | 1.用于评估埋地管道外防腐层质量状况和精确定位管道，以及进行ACVG测量(漏电点定位)； 2.两组3D天线，引入矢量定位的新定位透视屏幕，全自动非管线正上方定位，显示峰值和谷值的横截面图，同时提供信号失真的即时测量，以及显示目标管线在任何角度的相对方向的平面图。 3.采用内部GPS，检测数据可在接收机上进行现场实时绘图，通过曲线图预判需要重点检测的管段，启用返回查看功能，显示操作员在图形上的当前位置，并协助其返回到需要进一步评估或ACVG测量的已测试点； 4.实时数据显示和现场曲线绘制；5.不同颜色表示具有信号失真警示功能；6.低频3Hz 或 4Hz 电流曲线绘图；7.同步显示A字架和电流测量数据；8.测量管线覆土层深度； 9.接收机要求（1）外壳材质：ABS高抗冲击工程塑料；（3）显示：不低于4.3英寸LCD，16位彩色高清晰度；（4）电池：可充电锂离子电池；（5）电池寿命：锂电大于27小时；（6）测量频率：有源:配置频率从98Hz到200kHz范围；数据存储：不低于5000万条记录-记录包括深度、电流、频率、模式、增益设置、信号强度、GPS坐标、日期和时间等；无源:电力-50Hz和60Hz,无线电-10kHz-22.7kH 带宽低频：3/6Hz和4/8Hz；（7）干扰信号提示：通过误差范围提示及警示色（绿色：误差底；蓝色：可接受；红色：误差大）提示操作人员当前测试结果可信度。（8）误操作提醒：通过设备震动提示操作人员存在错误操作。（9）操作模式：电流曲线绘制，漏电点定位和ACVG曲线绘制，经典定位（条形图、箭头），横向图模式，平面视图（全向），矢量定位（偏移位置和真实深度）等。（10）定位模式：Dm模式、传统管线定位模式（峰值、谷值、峰值箭头、宽峰等）、A字架故障定位模式、横向图形模式、俯视图（全方向天线）、矢量定位 (水平偏移/深度)、探头模式，提供设备操作界面证明； 10.发射机要求 （1）外壳材质： ABS高抗冲击工程塑料；（3）可用电源：100～240V交流电源、12～60V直流电源、12V汽车电源；（4）输出方式：直连方式输出，自动阻抗匹配；（5）输出电流：三频最大输出3A、双频最大输出4A、单频最大输出4A；输出频率Hz：单频信号（98、128、512、640）双频信号（3＋98、3＋128、4＋98、4+128）三频信号（3＋6＋98、3＋6＋128、3＋6＋512、3＋6＋640、4+8+98、4+8+128、4+8+512、4+8+640）等；（6）输出功率：最大150W。 11.软件要求 下载软件：中文，可在线对接收机升级及数据下载。电脑端应用程序可从接收器下载数据，另存为xls、txt、shp和kml文件。 12.每套至少配发射机1台，接收机（带蓝牙、SD）1台，有线A字架1个,交流电源线1根，信号输出线1根，直流电源线1根，接地钎1个，发射机电池及充电器2套，接收机电池及充电器1套，接收机碱性电池盒1个，USB数据线1根，手提包1个，中文操作手册1本， GPS接收器 1个，密码狗1个。 13.满足TSG Z7001-2021的要求。 | 2 | 台 |
| 2 | 管道腐蚀检测数据记录仪（RTK） | 1：数据类型：序号、检测频率、埋深值、定位电流值、低频电流值、经度、纬度、高程、大地高、大地X值、大地Y值等数据； 2：功能模块：系统设备、新数据、数据表格、数据编辑、数据图形、管线地图； 3：数据格式：Excel、PDS、CSV、KML和Dat格式； 4：兼容性：可兼容PCM和DM全系列设备；可使用蓝牙与PCM和DM全系列设备连接、传输数据； 5：数据显示：数据列表、电流距离衰减图、实时地图（卫星图、管道点线图）； 6.地图类型：卫星图、点线图； 7.在全球任一地点，无需架设基站单点定位实现厘米级定位精度； 8.定位精度：至少满足单点定位:1.2m、RTK:2.5cm； 9.屏幕：至少1440*720分辨率，≥6英寸高清屏； 10.电池性能：可满足连续使用至少10小时； 11.设备为一体式。 12.设备至少应有大地2000坐标系。 13.可用于辅助检测埋地钢管、PE管。 14.作为定位设备使用时，单个文件可存储至少1000个定位点且能流畅使用。 15.至少含主机1台；信号接收操作系统1套；天线1个；合格证1套；说明书1份。 | 1 | 台 |