附件2

| 设备名称、数量及参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 综合气象仪 | 2 | 1.风速：0.6-40m/s 精度：±3% 分辨率：0.1m/s 2.空气温度：-29℃-70℃ 精度：1℃ 分辨率：0.1℃ 3.风寒：0.4 to40 m/s,-45.6 to10.0℃ 精度：1℃ 分辨率：0.1℃ 4.相对湿度：5-95% 精度：3% 分辨率：0.1 5.热力指数： 21.1 to54.4 ℃,0 to 100 %RH 精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 6.露点温度：-29.0 to70.0 ℃, 20.0 to 95.0 %RH 精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 7.气压：300-1100hPa 精度：1.5 hPa/mb 分辨率：0.1 hPa/mb 8.海拔：-2000m-9000m 精度：15m 分辨率：1m 9.湿球温度：0-37.8℃，5.0-95.0%RH, -2000.0 to 9000.0 hPa,<6000 m 10.精度：2℃ 分辨率：0.1℃ 11.至少含主机1台、设备箱1个，说明书合格证各1份。 |  |
| 2 | 全站仪 | 2 | 1.望远镜: 成 像：正像 视 场：1°30′ 物镜有效孔径：Φ50mm 分辨率：3″ 放大倍率：30× 最短视距：1.0m 2.测距： 精 度：±(2mm＋2×10-6·D) 测 距：1500m/免棱镜； 1500m/反光片；5000m/单棱镜 精测0.5S 3.角度测量： 测角方式：绝对编码 测角精度：2″ 最小读数：1″/5″ 4.补偿器： 补偿范围：±6′ 5.电源： 工作电压：7.4V DC （可充锂离子电池） 工作时间：连续测角测距至少8小时 6.其它： 通讯：RS-232C/USB/SD卡/蓝牙（可选） 内存：120000 防水、防尘：IP55 7.至少含主机1台；脚架1个；对中杆带架1个；棱镜头1个；设备箱1个，使用说明书合格证1份。 |  |
| 3 | 制动下滑量测试仪 | 2 | 1、控制终端类型：手持终端 2、下滑量测量精度：±0.3mm 3、测速精度：≤0.01m/s 4、测距精度：±0.3mm 5、测距分辨率：0.1mm 6、位移测量范围：0-5m 7、电量显示：外置4段电量提示 8、内置锂电池：12V 9、仪器工作湿度：<90%（RH） 10、仪器工作温度：（-10～50）℃ 11.至少含主机1台；设备箱1个，合格证、说明书各1份。 | 1.安装简便，不受限与现场环境，能够轻松安装和取回，同时要求不会因起重机试验时因所吊重物外形不规则或不稳定而测量点位不好寻找，也不会因为起重机所吊重物刹不住车时而导致砸损设备。 2.带有由多个精密部件组成的自适应随动阵列结构。单元根据现场压力智能调节。基于压力反馈控制随动单元长度，确保在起重机运行过程中的各种复杂动作与振动情况下，仪器始终保持稳定的测量状态。 |
| 注：1.以上工具、设备应用于特种设备检验检测，均需提供法定计量检定机构出具的证书。 |  |  |  |  |